НИУ «Московский энергетический институт»

Кафедра теоретических основ теплотехники

МЕТОДИКА РАСЧЁТА

ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРЕВАЕМОЙ ПЛАСТИНЫ

Стенд Керимова

Программная реализация: Plastina_calc

Москва, 2026

# 1. Постановка задачи

Вертикальная металлическая пластина высотой L и шириной b обогревается переменным электрическим током I. Тепло отводится свободной конвекцией воздуха и излучением с поверхности.

Задача: для каждого сечения по высоте x найти температуру стенки tc,x, при которой выполняется тепловой баланс:

qэл(tс) = qконв(tс) + qрад(tс)

или в форме невязки:

F(tс) = qэл − qконв − qрад = 0

# 2. Тепловые потоки

## 2.1. Электрический тепловой поток (закон Джоуля–Ленца с ТКС)

qэл = (I² · R₂₀ / b) · [1 + (tс − 20) · αᵣ]

где:

- I — сила тока, А

- R₂₀ — погонное электрическое сопротивление при 20 °C, Ом/м

- b — ширина пластины, м

- αᵣ — температурный коэффициент сопротивления (ТКС), К⁻¹

- tс — температура стенки, °C

## 2.2. Конвективный тепловой поток

qконв = αₓ · (tс − tж)

где αₓ — местный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К).

## 2.3. Радиационный тепловой поток

qрад = Cпр · [(Tс/100)⁴ − (Tж/100)⁴]

где:

- Cпр — приведённый коэффициент излучения, Вт/(м²·К⁴), по умолчанию 2,0

- Tс = tс + 273,15 — температура стенки, К

- Tж = tж + 273,15 — температура среды, К

# 3. Коэффициент теплоотдачи

αₓ = Nuₓ · λ / x

где λ — теплопроводность воздуха при определяющей температуре, x — координата по высоте пластины.

# 4. Критериальные числа

## 4.1. Коэффициент объёмного расширения (модель идеального газа)

β = 1 / (tопр + 273,15)

## 4.2. Число Грасгофа

Grₓ = g · β · (tс − tж) · x³ / ν²

## 4.3. Число Рэлея

Raₓ = Grₓ · Pr

## 4.4. Определяющая температура

Выбор определяющей температуры tопр зависит от метода расчёта:

| Метод | tопр | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Методичка Керимова | tж | Свойства при t среды + поправка εt |
| Задачник Кузнецова | (tс + tж) / 2 | Плёночная температура |
| Черчилль–Чу | (tс + tж) / 2 | Плёночная температура |

Физические свойства воздуха (ν, λ, Pr, μ, ρ, cₚ) вычисляются при tопр через библиотеку CoolProp.

# 5. Корреляции для числа Нуссельта

Реализовано три варианта расчёта Nuₓ.

## 5.1. Методичка Керимова (местный Nu, свойства при tж)

Источник: Р.В. Керимов. Лабораторная работа № 9 и 9а. МЭИ, 1992.

Поправка на переменность свойств:

εt = (Prж / Prс)⁰ʸ²⁵

Ламинарный режим (Gr·Pr ≤ crit₁, по умолчанию 10⁹):

Nuₓ = 0,60 · (Gr·Pr)⁰ʸ²⁵ · εt

Турбулентный режим (Gr·Pr ≥ crit₂, по умолчанию 6·10¹⁰):

Nuₓ = 0,15 · (Gr·Pr)¹″³ · εt

Переходный режим (crit₁ < Gr·Pr < crit₂):

Линейная интерполяция по lg(Gr·Pr) между значениями Nu на границах ламинарной и турбулентной формул.

## 5.2. Задачник Кузнецова (местный Nu, qс = const)

Источник: Ф.Ф. Цветков, Р.В. Керимов, В.И. Величко. Задачник по тепломассообмену. МЭИ, 2008. Формулы (3.4), (3.6), (3.8).

Функция Φ(Pr) для граничного условия qс = const:

Φ(Pr) = [1 + (0,437/Pr)⁹″¹⁶]⁻¹⁶″⁹

Для воздуха (Pr ≈ 0,7): Φ ≈ 0,363.

Ламинарный режим (Ra ≤ crit₁, по умолчанию 10⁹):

Nuₓ = 0,563 · [Raₓ · Φ(Pr)]⁰ʸ²⁵

Турбулентный режим (Ra ≥ crit₂, по умолчанию 10¹²):

Nuₓ = 0,15 · [Raₓ · Φ(Pr)]¹″³

Переходный режим (crit₁ < Ra < crit₂):

Линейная интерполяция по lg(Ra) между значениями Nu на границах (аналогично п. 5.1).

## 5.3. Черчилль–Чу (средний Nu, весь диапазон Ra)

Источник: Формула (3.9) задачника. Обобщённая корреляция для tс = const.

Функция Ψ(Pr):

Ψ(Pr) = [1 + (0,492/Pr)⁹″¹⁶]⁻¹⁶″⁹

Средний Nu:

Nuср = [0,825 + 0,387 · (Ra · Ψ)¹″⁶]²

Важно: эта формула даёт средний Nu по всей длине пластины, а не местный Nuₓ.

# 6. Алгоритм решения

## 6.1. Метод поиска корня

Для каждой координаты xᵢ решается нелинейное уравнение:

F(tс) = qэл(tс) − qконв(tс) − qрад(tс) = 0

Используется метод brentq (метод Брента) из библиотеки scipy.optimize — комбинация метода бисекции и обратной квадратичной интерполяции. Гарантирует сходимость при условии, что F меняет знак на интервале.

## 6.2. Интервал поиска

Начальный интервал: [tж + 1, tж + 500] °C.

Если F не меняет знак на этом интервале — автоматическое расширение до tж + 1000 °C.

## 6.3. Точность

|tс⁺¹ − tс| < 10⁻⁸ °C

## 6.4. Свойства функции F(tс)

Функция F(tс) монотонно убывает при стандартных параметрах:

- При tс → tж: qэл > 0, qконв → 0, qрад → 0 → F > 0

- При tс → ∞: qконв и qрад растут быстрее qэл → F < 0

Корень единственный для каждого x.

## 6.5. Порядок расчёта в одной точке x

- Задать начальное приближение: tₗₒ, tₕᵢ

- Вычислить F(tₗₒ) и F(tₕᵢ)

- Проверить смену знака: F(tₗₒ) · F(tₕᵢ) < 0

- Найти корень tс методом Брента

- Пересчитать все промежуточные величины: tопр → свойства воздуха → β → Gr → Ra → Nu → α → q

- Классифицировать режим: лам / перех / турб

## 6.6. Расчёт по всей пластине

Равномерная сетка из N точек от xₘᵢₙ до L:

xᵢ = xₘᵢₙ + i/(N−1) · (L − xₘᵢₙ),  i = 0, 1, …, N−1

# 7. Анализ турбулентного режима

## 7.1. Прямая задача: найти xкрит

Найти координату x, при которой Gr·Pr достигает границы турбулентного режима (crit₂).

Алгоритм:

- Для заданного x решить тепловой баланс → получить tс(x)

- Вычислить GrPr(x) при найденном tс

- Решить уравнение GrPr(x) − crit₂ = 0 методом Брента по x

## 7.2. Обратная задача: найти минимальный ток Iкрит

Найти минимальный ток I, при котором турбулентный режим достигается на пластине высотой L.

Алгоритм:

- Сканирование: вычислить xкрит(I) для 40 значений I в диапазоне [Iₘᵢₙ, Iₘₐₓ]

- Найти I, при котором xкрит ≤ L

- Уточнить методом Брента на найденном интервале

Примечание: функция xкрит(I) не монотонна — при больших I свойства воздуха ухудшают Gr, поэтому сначала выполняется сканирование.

# 8. Параметры по умолчанию (стенд Керимова)

| Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока | I | 300 | А |
| Погонное сопротивление | R₂₀ | 3,34·10⁻³ | Ом/м |
| ТКС | αR | 1,088·10⁻³ | К⁻¹ |
| Ширина пластины | b | 205 | мм |
| Высота пластины | L | 1540 | мм |
| Температура среды | tж | 20 | °C |
| Ускорение свободного падения | g | 9,80665 | м/с² |
| Коэфф. излучения | Cпр | 2,0 | Вт/(м²·К⁴) |
| Давление | P | 101 325 | Па |
| Начальная координата | xₘᵢₙ | 10 | мм |
| Количество точек | N | 100 | — |

## Границы режимов по умолчанию

| Корреляция | crit₁ (лам→перех) | crit₂ (перех→турб) |
| --- | --- | --- |
| Методичка Керимова | 10⁹ | 6·10¹⁰ |
| Задачник Кузнецова | 10⁹ | 10¹² |

# 9. Физические свойства воздуха

Свойства сухого воздуха (ν, λ, Pr, μ, ρ, cₚ) вычисляются через библиотеку CoolProp при заданных температуре T [К] и давлении P [Па].

Используемая среда: Air (сухой воздух).

# 10. Структура программы

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| app.py | Streamlit-интерфейс, ввод параметров, визуализация |
| solver.py | Решатель теплового баланса (brentq), расчёт по всей пластине |
| correlations.py | Критериальные уравнения (Nu, Gr, Ra, тепловые потоки) |
| properties.py | Обёртка CoolProp для свойств воздуха |
| config.py | Параметры по умолчанию, диапазоны, константы |
| plotting.py | Графики Plotly (профили tс, α, зоны режимов) |
| calculation_log.py | Подробный вывод хода расчёта (LaTeX-формулы) |
| turbulence_solver.py | Анализ перехода к турбулентности |